Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 (ред. от 24.12.2020) "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"

Выписка.

10.5. Требования к содержанию внутриквартальных территорий в зимний период.

10.5.1. В период зимней уборки с 16 октября по 15 апреля технология выполнения операций по уборке внутриквартальных территорий должна обеспечить безопасное и беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

10.5.2. Уборка внутриквартальных территорий должна производиться в следующей последовательности: посыпка противогололедными материалами и уборка выходов из подъездов многоквартирных домов, тротуаров, дорожек, проездов к площадкам для сбора отходов и пожарным гидрантам, внутриквартальных проездов.

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2017 N 885)

10.5.3. Допускается эксплуатация усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий с присутствием по всей ширине слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 100 мм без образования шуги. На снежном накате не допускается наличие колеи глубиной более 30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 40 мм.

(п. 10.5.3 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2019 N 438)

10.5.4. Уборка газонов от мусора осуществляется ежедневно вручную.

(п. 10.5.4 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 N 627)

10.5.5. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств очищаются от снега и льда на всей поверхности.

10.5.6. Элементы благоустройства в целях безопасности граждан поддерживаются в исправном состоянии и очищаются от снега и наледи.

10.5.7. С началом снегопада дорожки, внутриквартальные проезды, тротуары обрабатываются противогололедным материалом. Время на обработку всей площади внутриквартальных территорий не должно превышать три часа с начала снегопада.

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2017 N 885)

10.5.8. Снегоуборочные работы на внутриквартальных проездах, дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. Время на снегоочистку всей площади проездов не должно превышать шесть часов, тротуаров и дорожек - три часа. При длительных и интенсивных снегопадах уборка снега на проездах производится каждые шесть часов, на дорожках и тротуарах - каждые три часа.

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2017 N 885)

10.5.9. После обработки производится очистка дорожек, внутриквартальных проездов механизированным способом или вручную от льда и уплотненного снега. Уборка скола производится одновременно со скалыванием или немедленно по его окончании.

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2017 N 885)

10.5.10. Снег, очищаемый с внутриквартальных территорий, складируется в снежный вал на указанных территориях таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зеленых насаждений. Вывоз складируемого снега осуществляется при превышении размеров снежного вала по ширине и высоте отметки в 1 м.

10.5.11. Складирование снега на внутриквартальных территориях должно предусматривать отвод талых вод.