Состав лотков по физике 24.05.2023 ГИА-9

| Вариант | № Комплекта по ФИПИ | Лоток для выполнения 17 задания |
| --- | --- | --- |
| 2307 | 4 | - Собирающая линза с фокусным расстоянием F = (100 ± 10) мм Допускается любая собирающая линза, фокусное расстояние которой ребенок сможет определить от удаленного источника. Поставить маркером на стойке метку, указывающую середину линзы. (Обязательно указать в спецификации фокусное расстояние линз) - Экран. - Направляющая рейка (оптическая скамья). (Не обязательно) - Линейка длиной 300 мм (с миллиметровыми делениями). |
| 2308 | 2 | - Штатив лабораторный с держателями - Динамометр №2 с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н) Допускается динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н). - Пружина №1 на планшете с миллиметровой шкалой жёсткость (50 ± 2) Н/м Допускается использование пружины (40 ± 2) Н/м на старых динамометрах, у которых заклеена шкала. Допускается использование пружины (50 ± 2) Н/м или (40 ± 2) Н/м не закрепленная на планшете. - Три груза массой по (100 ± 2) г каждый. - Линейка длина 300 мм, с миллиметровыми делениями. |
| 2309 | 6 | - Штатив лабораторный с держателями - Динамометр с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н). Допускается динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н). - Три груза массой по (100 ± 2) г. - Подвижный блок. - Нить (предварительно закрепить в лапке штатива, сделать петлю на другом конце нити). - Линейка длина 300 мм, с миллиметровыми делениями. |
| 2310 | 1 | - Динамометр №1 с пределом измерения 1 Н (С = 0,02 Н). - Цилиндр №3 (пластиковый) с миллиметровой шкалой вдоль образующей m = (66 ± 2) г, V = (56,0 ± 1,8) см3, длина не менее 80 мм Допускается использовать алюминиевый цилиндр V = (34,0 ± 0,7) см3, m = (95 ± 2) г с нанесенной на него шкалой. Цилиндры с массой более 95 граммов использовать не допускается. - Сосуд с водой (позволяющий полностью погрузить в него используемый цилиндр). |

ВНИМАНИЕ! В материалах для экспертов примеры возможных ответов на экспериментальные задания будут приведены в соответствие с рекомендуемыми характеристиками оборудования.